### 众

### 悦

### 广

### 告

### 机

### ----众悦广告机操作说明书---

# 目录

1.产品概述 ---------------------------------------------3

2.功能介绍 ---------------------------------------------3

2.1基本设定------------------------------------------------3

2.2字幕设定------------------------------------------------3

2.3定制设定------------------------------------------------4

2.4图像设定------------------------------------------------4

3.播放日志 ---------------------------------------------5

4.滚动字幕文件制作 -------------------------------------5

5.屏参数修改方法 ---------------------------------------5

6.播放列表制作 -----------------------------------------6

7.分屏文件制作 -----------------------------------------7

8.插播文件制作 -----------------------------------------7

9.升级指南 ---------------------------------------------7

10.拷贝指南 --------------------------------------------7

附录1：遥控器按键说明 ----------------------------------8

附录2：多媒体播放支持格式列表 --------------------------9

1.产品概述

此款高清广告机板为解码、驱动一体板，性能优越，能直接驱动1920X1080及其以下的分辨率的LVDS液晶屏,内含强大的音视频处理功能，支持1080P高清视频、图片播放，能输出高质量的画面和音质。能够直接播放CF/SD/ U盘内容并支持CF/SD/ U盘之间全自动拷贝，并具有丰富的外部功能接口，可方便的嵌入各种显示器、液晶电视、广告机等电子设备中。

注：不支持杜比DOLBY音频解码

支持USB全自动拷贝、加密拷贝，有选择拷贝，手动拷贝、文件拷贝等多种拷贝方式，方便用户安全、快捷更新节目。

支持格式:MPG1\2\3\4/AVI/RM/RMVB/MP3/JPG（附录2里有详细说明）

支持CF/SD/USB自动播放，全循环播放，单曲循环播放

支持滚动字幕（背景色和字幕颜色可选）

支持台标显示（显示和隐藏时间可选）

支持天，周，月定时开关机，每天可设五段时间

支持列表播放，可选文件顺序播放，定时播放

支持分屏功能(单独软件)

支持插播功能

2.1基本设定

菜单语言

中文和英文等（默认，中文）

屏幕格式

16:9/4:3（默认，16:9）

自动播放

关/开（默认，开）

重复播放

目录重复/单曲重复（默认，目录重复）

断电记忆

关/5秒/10秒/20秒/30秒（默认，关）

音画同步

开/关（默认，关）

时间设置

时钟：年设定/月设定/日设定/时设定/分设定/时间显示/时间显示格式

定时器：定时模式(每天/每周) 定时类型（共5段时间）

切换信号源

电脑/HDMI/USB/SD

恢复默认值

恢复出厂设置

2.2字幕设定

字幕开关

开/关（默认，开）

字体大小

小/大（默认，小）

前景颜色

白色/黑色/蓝色/黄色/绿色/红色（默认，白色）

背景颜色

蓝色/黄色/绿色/透明/白色/黑色（默认，蓝色）

滚动速度

低/中/高（默认，低）

2.3定制设定

屏幕旋转

无旋转/旋转90度/旋转180度/旋转270度 (默认，无旋转)

镜像模式

开/关（默认，关）

日志文件

开/关（默认，关）

播放列表

关/文件列表/时间列表（默认，关）

图片播放时间

3s/5s/10s/20s/30s（默认，10s）

图片转场模式

随机/正常/HORZtopL/HORZtopR/HORZbottL/HORZbottR/VERTtopL/

VERTtopR/VERTbottL/VERTbottR（默认，随机）

广告插播

关/3分钟/5分钟/10分钟/15分钟/20分钟（默认，关）

拷贝模式

自动格式化拷/覆盖追加拷/格式化选择拷（默认，自动格式化拷）

更多

人体感应（开/关 默认，关）

感应延时（0~180秒 默认，20秒）

2.4图像设定

图像模式

标准/电影/省电/个人设定/鲜艳（默认，标准）

亮度

0~100（默认，50）

对比度

0~100（默认，50）

色彩

0~100（默认，50）

清晰度

0~100（默认，50）

色调

0~100（默认，50）

色温

标准/暖色/用户/冷色（默认，标准）

高级设定

背光亮度（0~255 默认，100）

动态对比（开/关 默认，关）

高级对比（开/关 默认，开）

3.播放日志

在通用设定菜单里的播放记录栏，设置为开时在储蓄卡里的根目录里会生成LOG.TXT文件，打开文件后，有以下文字说明

1280X720.jpg    2013/05/23 12:03:17

08291.avi       2013/05/23 12:03:32

GDJAXSA.MPG     2013/05/23 12:04:01

34720_1.jpg     2013/05/23 12:05:23

XXXX.XX   YY/YY/YY YY:YY:YY： XXXX.XX表示播放的文件，YY/YY/YY YY:YY:YY表示播放的时间

4.滚动字幕文件制作

新建一个文本文档（命名为SCROLL.txt），用记事本打开。

进入后编写需要播放的字幕，另存为编码为ANSI，然后保存文件把文件拷贝进存储卡里的根目录里即可。

5.屏参数修改方法

当提示选中字幕设定项时，操作遥控器上的停止键即可进入屏参设定菜单如下图所示：

Panel Control -------- 屏分辨率

Panel Map ------- 屏数据格式 Map0=ON  Map1=OFF

Panel Ab  ------- LVDS AB 端口交换

Panel Pol ------- LVDS 奇偶D+/D-交换

Panel Bit ------- LVDS数据接口，10bit, 8bit, 6bit

Panel Ch  ------- LVDS数据通道，双通道=OFF  单通道=ON

配置文件修改屏参

新建一个文本文档，重命名为panelCfg.txt内容如下所示

<PanelPara>

<PanelRes>1920x1080</PanelRes>   屏分辨率

<PanelMap>1</PanelMap>   屏数据格式 map1=0，map0=1

<PanelABSwap>0</PanelABSwap>  LVDS A B端口交换

<PanelPolSwap>0</PanelPolSwap>  LVDS奇偶D+/D-交换

<PanelBitMode>8</PanelBitMode>  LVDS数据接口，10=10bit, 8=8bit, 6=6bit

<PanelCHSwap>0</PanelCHSwap>  LVDS数据通道

</PanelPara>

友情提示：调屏的时候，可以先将屏的分辨率用配置文件配好，让屏有图像后再到设置选项里调整其他的参数。

6.播放列表制作

打开播放列表工具PlayAssistant.exe

操作步骤

- 打开一个播放列表 或新建一个新的播放列表 PLAYLIST.txt打开；

- 使用“增加组” 按钮，添加播放列表组；

- 使用“增加项” 按钮，在播放列表组内增加子项；

- 设置组播放列表生效时间及结束时间 ；

- 在子项中添加需要编辑的文件 并设置“播放时间/播放次数/音量/图片转厂模式” ；

- 播放列表编辑完成，保存播放列表 PLAYLIST.txt 到播放卡的根目录。

7.分屏文件制作

分屏文件制作要求：

- 分屏文件全部在根目录下，图片以MWIN_XXX.JPG命名。（XXX 为文件名，可为任意文字）

- 分辨率480x360

分屏模式设置

- 将设置菜单中“分屏模式” 打开；

- 选择分屏模版中的模版（模版可选2分屏、3分屏、4分屏，如有特殊分屏要求可联系本司工程人员），将MWIN.txt 文件放到播放卡的根目录。

友情提示：在设置菜单中将“分屏模式”打开后，需要重新启动机器，设置才会生效。

8.插播文件制作

方式一：文件夹插播（不能U盘拷贝）

新建一个文件夹，重命名为CAD01，把需要插播的文件拷到此文件夹里，在设置菜单里设定需要插播时间间隔，当播放完此文件夹里的全部后又回到根目录里播放文件，注意需要打开断电记忆功能否则不会返回到插播点播放，设置完成一定要重启机器。

友情提示：如果需要按顺序依次插播不同的内容可以新多个文件夹，最多支持到9个文件夹（CAD01--CAD09）。

方式二：文件插播（可以U盘拷贝）

插播文件命名：ADP01_XX.YYY,……, ADP09_XX.YYY（XX=01~09，YYY为后缀名）可以支持9X9=81个文件插播，按照文件名的先后顺序播放。在插播的设置菜单里可以设置插播时间。注意需要打开断电记忆功能否则不会返回到插播点播放，设置完成一定要重启机器。

9.升级指南

拷贝升级文件MERGE.bin到U盘的根目录里，通电后等系统启动再插上U盘，按遥控器上的停止键+SETUP+停止键，会弹出升级菜单，选择“是”进行升级，系统会自动重启即完成升级。

快捷升级法：首先把升级文件MERGE.bin拷贝到U盘的根目录里，插上板子的USB口再通电会自动进入升级模式，再等上1分钟左右系统会自动重启，即完成升级。注意在升级过程中请勿断电。

10.拷贝指南

U盘里面放COPY.txt插入，如果SD卡已经存在，会进入copy模式。

1.自动格式化拷：当选择“自动格式化拷”时，插入U盘，会删除SD卡里所有的文件，把U盘中所有的文件。

2.覆盖追加拷：当选择“覆盖追加拷”时，插入U盘，没有的文件增加，不会覆盖相同的

3.格式化选择拷：当选择“格式化选择拷”时，插入U盘，会删除SD卡里所有的文件，然后选择U盘的文件拷贝。

附录1：遥控器按键说明

附录2：多媒体播放支持格式列表

| 媒体 | 拓展文件名 | 编码解码器 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 视频 | 音频 |  |
| 电影 | .avi | Xvid,MPEG-2,MPEG-4,Divx,H.264 | MP3,WMA,AAC,MP2,PCM | 最大分辨率及帧速率：1920X1080@30fps最大帧率：20Mbps |
|  | .mp4 | MPEG-2,MPEG-4,Divx,H.264 |  |  |
|  | .ts/.trp | MPEG-4, H.264 |  |  |
|  | .mkv/.mov | MPEG-4, H.264 |  |  |
|  | .mpg | MPEG-1, MPEG-2 |  |  |
|  | .dat | MPEG-1 | MP2 |  |
|  | .vob | MPEG-2 |  |  |
|  | .rm/.rmvb | RV8,RV9,RV10 | COOK | 最大分辨率及帧速率：1280X720@30fps最大帧率：10Mbps |
| 音乐 | .mp3 | -- | MP3 | 采样率：32K‐48KHz比特率：32K‐320Kbps |
| 图片 | .jpg/.jpeg | JPEG |  | 最大分辨率：1024X768 |
|  |  | JPG |  | 最大分辨率：15360X8640 |

注：不支持杜比DOLBY音频解码

本操作手册内容仅供参考，最终解释权归我公司所有，有更新内容不另行通知。